Schaltung von Meßgeräten

- Strommesser

Sie werden in „Hauptschluß“ an der Stelle in den Stromkreis geschaltet, an der die Stromstärke gemessen werden soll. Damit der zu messende Strom nicht wesentlich verringert wird, muss der Innenwiderstand des Strommessers möglichst klein sein.

- Spannungsmesser

Sie werden in „Nebenschluß“ – also parallel zu einem Verbraucher bzw. zur Spannungsquelle. Spannungsmesser sind umgeeichte Strommesser. Sie besitzen einen hohen Innenwiderstand.

- Stromrichtige Messung

Dabei muss der gesamte durch den Verbraucher fließende Strom auch durch das Meßgerät fließen.

- Spannungsrichtige Messung

Dabei muss die am Verbraucher anliegende Spannung auch am Meßgerät anliegen.